[Nome da organização]

Plano de resposta a incidentes NIS2 — Sector das águas residuais

Conformidade com o Decreto-Lei n.º 125/2025 (NIS2)

Versão: 1.0

Data: 09/04/2026

Classificação: Confidencial

# 1. Objetivo e âmbito

O presente plano de resposta a incidentes (IRP) estabelece os procedimentos operacionais para deteção, contenção, erradicação e recuperação de incidentes de cibersegurança no sector das águas residuais, em conformidade com o Art. 27.º alínea b) e Art. 34.º do Decreto-Lei n.º 125/2025.

O sector das águas residuais apresenta uma dupla criticidade: a continuidade operacional do serviço de saneamento e a prevenção de impactos ambientais graves decorrentes de descargas não conformes. O IRP integra por isso procedimentos de coordenação com autoridades ambientais (APA, IGAMAOT), além dos contactos regulatórios standard (ERSAR, CNCS).

Âmbito de aplicação: todos os sistemas de controlo industrial (SCADA, PLCs, RTUs) das estações de tratamento de águas residuais (ETAR), redes de bombagem, sistemas de telemetria, centros de controlo e sistemas de monitorização de qualidade de efluentes.

# 2. Classificação de incidentes

Os incidentes de cibersegurança no sector das águas residuais são classificados em quatro níveis, considerando o impacto no serviço e o risco ambiental associado:

| Nível | Designação | Critérios | Tempo de resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Crítico | Risco de descarga de efluentes não tratados; sistemas SCADA de ETAR comprometidos; ataque em curso com potencial impacto ambiental grave | < 15 minutos |
| P2 | Alto | Comprometimento de sistemas de monitorização sem impacto imediato no tratamento; ransomware com risco de propagação OT; exfiltração de dados operacionais | < 1 hora |
| P3 | Médio | Comprometimento de sistemas de gestão sem impacto no tratamento; vulnerabilidade explorada em sistema periférico; anomalia de telemetria | < 4 horas |
| P4 | Baixo | Tentativa de acesso não autorizado bloqueada; alerta SIEM sem impacto; violação de política de segurança menor | < 24 horas |

# 3. Equipa de resposta a incidentes

| Função | Responsabilidades | Contacto | Disponibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Incident Commander | Coordenação geral da resposta, decisões de escalada, comunicação com gestão e autoridades | [Nome/contacto] | 24/7 |
| Especialista OT/SCADA | Análise de sistemas de controlo, contenção em ambiente OT de ETAR, validação de integridade | [Nome/contacto] | 24/7 |
| Analista de segurança IT | Análise forense, correlação de eventos SIEM, investigação de vetores de ataque | [Nome/contacto] | 24/7 |
| Responsável de operações | Decisões de modo degradado, coordenação com operadores de ETAR em campo | [Nome/contacto] | 24/7 |
| Responsável ambiental | Avaliação de impacto ambiental, contacto com APA e IGAMAOT, conformidade de descargas | [Nome/contacto] | Horário comercial + on-call |
| Responsável jurídico/compliance | Notificação regulatória, gestão legal, comunicação com ERSAR e CNCS | [Nome/contacto] | Horário comercial + on-call |

# 4. Contactos de notificação obrigatória

Em conformidade com o Art. 34.º do DL 125/2025, os seguintes contactos devem ser notificados nos prazos definidos:

| Entidade | Canal de notificação | Prazo | Tipo de incidente |
| --- | --- | --- | --- |
| ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) | Portal ERSAR / email oficial | < 24h (alerta), < 72h (notificação) | Todos os incidentes significativos no sector |
| CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança) | cert@cncs.gov.pt / portal CNCS | < 24h (alerta), < 72h (notificação) | Incidentes de cibersegurança significativos |
| PJ (Polícia Judiciária — UNC3T) | Linha de cibercrime / email | Logo que possível | Incidentes com suspeita de crime informático |
| APA (Agência Portuguesa do Ambiente) | Portal APA / email oficial | Imediato se risco de descarga não conforme | Incidentes com potencial impacto ambiental |
| IGAMAOT (Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território) | Email oficial | Quando solicitado ou em impacto ambiental confirmado | Incidentes com impacto ambiental confirmado |
| CNPD | Portal CNPD | < 72h se dados pessoais afetados | Incidentes com violação de dados pessoais |

# 5. Cenários de resposta detalhados

Cenário 1: Ataque SCADA em ETAR

Comprometimento do sistema SCADA de uma estação de tratamento de águas residuais, com potencial para manipulação do processo de tratamento e risco de descarga de efluentes não tratados.

Deteção e alerta: operador ou SOC identifica comportamento anómalo no SCADA da ETAR ou alarmes não justificados.

Isolamento imediato: desligar sistemas SCADA afetados da rede. Activar modo de controlo manual da ETAR.

Avaliação de impacto ambiental: verificar se o processo de tratamento foi comprometido e se existe risco de descarga não conforme.

Notificação interna: alertar CISO, direção de operações e órgão de gestão nos primeiros 30 minutos.

Notificação ERSAR e CNCS: notificação inicial em menos de 24 horas conforme Art. 34.º do DL 125/2025.

Notificação APA: alertar a Agência Portuguesa do Ambiente se existir risco de impacto ambiental.

Contenção e erradicação: isolar sistemas afetados, revogar credenciais comprometidas, analisar vetor de ataque.

Recuperação: restaurar SCADA a partir de backups de configuração testados, validar integridade antes de religar.

Relatório pós-incidente: relatório final em 72 horas para ERSAR e CNCS com análise de causa raiz e medidas corretivas.

Cenário 2: Manipulação de parâmetros de descarga ambiental

Modificação não autorizada dos parâmetros de controlo de descarga de efluentes tratados, resultando em descargas fora dos limites legais estabelecidos na licença ambiental.

Deteção: anomalia detetada nos parâmetros de descarga ou por monitorização ambiental externa.

Suspensão das descargas: interrupção imediata das descargas de efluentes até validação dos parâmetros.

Auditoria de parâmetros: revisar logs de alterações ao sistema de controlo nas últimas 72 horas.

Avaliação de impacto ambiental: recolher amostras e avaliar impacto real nas massas de água recetoras.

Notificação APA e IGAMAOT: comunicar às autoridades ambientais competentes sobre potencial incumprimento ambiental.

Notificação ERSAR e CNCS: notificação de incidente de segurança conforme Art. 34.º do DL 125/2025.

Investigação forense: preservar evidências digitais e logs para suporte a investigação regulatória e criminal.

Medidas corretivas: implementar regra de quatro olhos para alterações a parâmetros de descarga.

Cenário 3: Ransomware nos sistemas de gestão

Ataque de ransomware que cifra os sistemas de gestão operacional e os dados históricos de monitorização de tratamento, afetando a capacidade de supervisão e reporte.

Deteção: SOC ou operador identifica encriptação anómala de ficheiros nos sistemas de gestão.

Isolamento: desligar sistemas afetados da rede. Verificar se sistemas OT/SCADA foram comprometidos.

Activação de modo degradado: garantir operação contínua das ETAR em modo manual ou com sistemas redundantes.

Notificação ERSAR e CNCS: alerta em menos de 24 horas conforme Art. 34.º do DL 125/2025.

Avaliação: determinar extensão do ransomware, dados cifrados e se existe exfiltração prévia.

Recuperação: restaurar sistemas a partir de backups limpos. Não pagar resgate sem avaliação jurídica.

Validação operacional: confirmar integridade de todos os sistemas de controlo antes de retomar operação normal.

Relatório final: análise de causa raiz, medidas de reforço e comunicação às autoridades reguladoras.

Cenário 4: Sabotagem interna por operador

Operador com acesso privilegiado a sistemas de controlo realiza alterações deliberadas a parâmetros de tratamento ou bombagem, causando danos operacionais ou ambientais.

Deteção: anomalia identificada nos logs de auditoria ou por colega que reporta comportamento suspeito.

Suspensão imediata: revogar todos os acessos do operador a sistemas OT e IT.

Auditoria de comandos: revisar logs de sessão e todos os comandos executados nas últimas 72 horas.

Avaliação de danos: verificar integridade de parâmetros de tratamento e estado ambiental das descargas.

Envolvimento de RH e jurídico: iniciar processo disciplinar e avaliar responsabilidade criminal.

Notificação regulatória: informar ERSAR se a sabotagem afetou o serviço ou criou risco ambiental.

Notificação APA e IGAMAOT: se existir impacto ambiental confirmado ou potencial.

Reforço de controlos: implementar aprovação dupla para alterações a parâmetros críticos de tratamento.

# 6. Procedimentos de recuperação OT

A recuperação de sistemas de controlo industrial em ETAR requer procedimentos específicos, dada a criticidade ambiental e os requisitos de continuidade do tratamento de águas residuais:

Validação de integridade antes do arranque: verificar checksums e integridade das configurações de PLCs e RTUs usando backups conhecidos como íntegros antes de qualquer arranque.

Sequência de restauro: priorizar sistemas de proteção e alarme primeiro, sistemas de controlo de tratamento a seguir, sistemas de supervisão e reporte por último.

Validação de parâmetros de processo: após restauro, confirmar que todos os parâmetros de controlo (dosagens, tempos de retenção, caudais) estão nos valores corretos com engenheiro de processo.

Análise laboratorial de efluentes: recolher e analisar amostras de efluentes antes de retomar descargas normais, para confirmar conformidade com os limites da licença ambiental.

Período de monitorização reforçada: manter monitorização intensiva de todos os parâmetros de tratamento e descarga durante 72 horas após recuperação completa.

# 7. Lições aprendidas e melhoria contínua

Após cada incidente classificado como P1 ou P2, deve ser realizada uma revisão pós-incidente no prazo de 15 dias, incluindo avaliação do impacto ambiental, da eficácia da resposta e das medidas corretivas a implementar.

Cronologia detalhada: desde a deteção até ao encerramento, incluindo todos os eventos de processo e de segurança.

Avaliação de impacto ambiental: quantificação do impacto real ou potencial nas massas de água e reporte à APA.

Análise de causa raiz: identificação do vetor de ataque, vulnerabilidades exploradas e falhas de controlo.

Plano de ações corretivas: medidas específicas, responsáveis e prazos, com acompanhamento formal.

Atualização do IRP: incorporar lições aprendidas na próxima revisão do plano.

# 8. Aprovação

| Função | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| CISO / Responsável de segurança OT | [Nome] |  |  |
| Diretor de operações | [Nome] |  |  |
| Responsável ambiental | [Nome] |  |  |
| Órgão de gestão | [Nome] |  |  |